В инструкции приводятся типичные настройки роутера, которые производят наши специалисты в офисе нашей компании.

Перед началом настройки убедитесь, что:

- маршрутизатор действительно подключен к компьютеру. Для этого соединения используется кабель Ethernet из комплекта поставки, который с одной стороны должен быть подключен к любому свободному LAN-порту на маршрутизаторе, а с другой – к сетевому адаптеру компьютера

- ваш компьютер настроен на автоматическое получение IP-адреса.

Переходим к настройке.

1. Обратитесь к Web-интерфейсу маршрутизатора. Для этого в адресной строке браузера введите 192.168.1.1 и нажмите клавишу Enter.

2. Щелкните на странице приветствия веб-конфигуратора по кнопке "Начать настройку". Запустится пошаговый Мастер начальной настройки интернет-центра.

3. Выберите «Настроить доступ в Интернет через модем…» и нажмите кнопку «Далее».

4. Примите лицензионное соглашение. Нажмите кнопку "Принять"

5. Задайте пароль к настройкам роутера. Впишите пароль, и нажмите кнопку "Далее"

6. Здесь нужно выбрать  вариант "У меня нет модема" и нажать далее

7. Выберите пункт «Телевизор Smart TV или медиаплеер (рекомендуется)» и нажмите кнопку «Далее».

8. Подождите около пяти секунд пока кнопка «Далее» станет светиться голубым цветом и нажмите на нее.

9. В этом диалоговом окне выберите опцию «Подключение с авторизацией PPPoE (Имя пользователя и пароль)» и нажмите кнопку «Далее».

10. Введите Ваши данные от личного кабинета (логин и пароль). После чего нажмите кнопку «Далее».

11. В этом окне Вам нужно выбрать часовой пояс UTC +3 Europe/Moscow (скорее всего он определится автоматически) и нажать кнопку «Далее».

12. На данном шаге мы рекомендуем Вам разрешить роутеру устанавливать обновления в автоматическом режиме, нажав кнопку «ОБНОВЛЯТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ».

13. В этом диалоговом окне Вам дается право выбрать дни недели и время когда роутер может устанавливать обновления. Здесь вы можете настроить как удобно Вам либо же просто нажать кнопку «Далее».

14. На этой странице Вы настраиваете вашу Wi-Fi сеть. Задайте Имя сети и Пароль и нажмите кнопку «Далее».

15. Нажмите кнопку "Далее"

16. Нажмите кнопку на свой выбор

17. В этом окне Вы видите данные о Вашем роутере. Их можно сохранить распечатав либо скачав файл на компьютер.
После чего нужно нажать кнопку «Далее».

18 . Нажать кнопку "Завершить"

На этом настройка роутера закончена