В инструкции приводятся типичные настройки роутера, которые производят наши специалисты в офисе нашей компании.

Перед началом настройки убедитесь, что:

- маршрутизатор действительно подключен к компьютеру. Для этого соединения используется кабель Ethernet из комплекта поставки, который с одной стороны должен быть подключен к любому свободному LAN-порту на маршрутизаторе, а с другой – к сетевому адаптеру компьютера

- ваш компьютер настроен на автоматическое получение IP-адреса.

Переходим к настройке.

Обратитесь к Web-интерфейсу маршрутизатора. Для этого в адресной строке браузера введите 192.168.10.1 и нажмите клавишу Enter.

Откроется окно ввода логина и пароля. По умолчанию admin и admin. Нажмите кнопку "Login".

Слева выберите раздел Main, подраздел WAN Interface. В поле WAN Access Type выставьте значение PPPoE, в поле User Name пропишите Логин из вашего договора, в поле Password пропишите Пароль из карточки абонента. Остальные строки заполнять не нужно, нажмите кнопку Apply Changes.

Дальше необходимо настроить WiFi

Выбрать меню "Wi-Fi сеть"

Внесите в поле "SSID" - имя вашей будущей WiFi сети, выберите из всплывающего меню "Шифрование" тип "WPA2-PSK", установите "галочки": "Частный (Pre-Shared Key)" - "AES". В поле "Pre-Shared Key" пропишите желаемый пароль на вашу будущую Wi-Fi сеть (не меньше 8 символов, только английские буквы, регистр букв имеет значение).

Нажать "Сохранить изменения"

После сохранения настроек у данного роутера для применения настроек, необходимо перейти в пункт "Состояние системы" и произвести перезагрузку.

На этом настройка вашего роутера завершена.